
SALK 0801 KABLOLU UZAKTAN KUMANDALI SİREN ANONS VE LAMBA KONTROL CİHAZI

LLB0801 LEDLİ TEPE LAMBASI

[image: image1.jpg]


KULLANMA VE MONTAJ-DEMONTAJ KLAVUZU

SALK 0801 Kablolu Uzaktan Kumandalı Siren, Anons ve Lamba Kontrol Cihazı

Teknik Özellikleri

ÇALIŞMA GERİLİMİ  : 12V sistemler için nominal 12.0 Volt DC (10.8 - 15 Volt DC)




       24V sistemler için nominal 24.0 Volt DC (21.5 - 30 Volt DC)

ÇEKTİĞİ AKIM           : 12V sistemler için 300 mA (boşta), 7.8 A (13.6Volt DC’de 11Ω yükte) 




       24V sistemler için 200 mA (boşta), 3.9 A (27.2Volt DC’de 11Ω yükte)

ÇIKIŞ


    : 11 Ω , 100 Watt Siren gücü (12V sistemler için 13.6 Volt ile

                                       24V sistemler için 27.2 Volt ile)

SİREN FREKANSLARI VE SALINIM SAYILARI



               YAVAŞ 
 : 695 Hz. - 1640 Hz. aralığında, 12.5 salınım/dk.

     HIZLI
 : 695 Hz. - 1640 Hz. aralığında, 173 salınım/dk.




     ÇOK HIZLI: Değişim aralığı 695 Hz. - 1640 Hz. , 275 salınım/sn.




     KORNA
 : 500 Hz. / 750 Hz. ( Değişim frekansı: 125 Hz.)




     EL
            : Butona basıldığında 695 Hz.-1640 Hz. Aralığında 

      yükselme süresi: 0.35 sn.





       
     -Buton basılı kaldığı sürece 1640 Hz.





       
     -Buton bırakıldığında 1640 Hz. - 695 Hz. aralığında

      düşme süresi: 2.4 sn.

FREKANS CEVABI

: 300 Hz. - 10 KHz. ± 3 dB, THD < %10 @ 1 KHz (50 Watt)

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

: -30°C , + 65 °C

BOYUTLAR
: En:180 mm.   Yükseklik:51 mm.    Derinlik:184 mm.     Ağırlık: ( 1.5 kg                          

Genel Bilgiler

Siren Cihazı ile anons yapma ve sektörde kabul görmüş 5 çeşit siren sesi yayımlama imkanı vardır. Siren sesleri; YAVAŞ, HIZLI, ÇOK HIZLI, KORNA ve EL’dir.

Cihazın uzaktan kumandası üzerinde bir Aç/Kapa anahtarı ile EL, KORNA, YAVAŞ, HIZLI, ÇOK HIZLI siren seslerini ve Radyo anonsu (telsiz, radyo, teyp gibi) kontrol eden butonlar bulunmaktadır. Ayrıca anons için kumandanın yan tarafında PTT mandalı ile ses seviyesini kontrol eden rotary potansiyometre bulunmaktadır. SALK0801 Siren, Anons ve Lamba Kontrol Cihazı ile LLB 0801 kodlu Ledli Tepe Lambası Cihazının kontrolünün yapılabilmesi de kumanda üzerinde yer alan butonlarlamümkündür. Kumanda edilen ışık gurubunun aktive edildiği kumanda üzerinde yer alan tepe lambası ışık simulasyonu ile kolayca anlaşılabilmektedir.

Kumanda, Siren cihazına takılıp sökülebilir özellikte olup, cihaza konnektörle irtibatlanmaktadır. Boyutları ve tasarımı yatay ve dikey eksende araca kolayca monte edilebilmesini sağlamaktadır. Aksesuarlar ile kumandanın kullanıcının istediği şekilde montajı mümkündür. Cihaz -30°C ve +65°C (Hoparlör +90°C) gibi geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilmektedir.

Cihazda, yüksek voltaj durumunda siren seslerini kesen bir özellikte mevcuttur. Bu şekilde çalışma voltajının üzerine (12V sistem için 15 voltun, 24V sistem için 30 voltun üzerine)  çıkması durumunda siren çıkışı kesilerek hem cihazın hem de hoparlörlerin korunması mümkün olmaktadır. Cihazda ayrıca ters akü bağlantısına ve hoparlör uçlarındaki kısa devreye karşı sigorta koruması mevcuttur.

KULLANMA KILAVUZU

SALK 0801 KABLOLU UZAKTAN KUMANDALI SİREN, ANONS VE LAMBA KONTROL CİHAZI KUMANDA KONTROL ÜNİTESİ AÇIKLAMALARI :

1. Kumanda Ses Giriş Delikleri 

2. Tepe Lambası Işık Simulasyonu

3. [image: image2.jpg]7

T T
3 456789 101112131415 16 1718




Tepe Lambası Işık Aç Kapa Butonu

4. Sağ Sokak Lambası Işık Aç Kapa Butonu 

5. Tepe Lambası Işık Mod Değiştirici Buton

6. El butonu

7. Hızlı Siren Aç / Kapa Butonu

8. Çok Hızlı Siren Aç / Kapa Butonu

9. Siren AÇ / KAPA Düğmesi

10. Kablo Giriş Soketi

11. Harici Giriş Butonu

12. Yavaş Siren Aç / Kapa Butonu

13. Korna Butonu

14. Tepe Lambası Arka Bölüm Aç / Kapa Butonu

15.  Mikrofon Aç / Kapa Mandalı

16. Sol Sokak Lambası Aç / Kapa Butonu

17. Ses Ayar Potansiyometresi

18. Gece / Gündüz Modu Manuel Seçim

CİHAZIN KULLANMA TALİMATI: 

 AÇ/KAPA BUTONU: Aç/Kapa anahtarı cihazı açmak için kullanılır. Araç kullanıldığı sürece açık kalabilir. Araç kullanılmadığı zamanlar KAPALI konumda tutulması araç aküsünün ömrü açısından önemlidir. Anahtarın açıldığı kumanda üzerindeki aydınlatmanın devreye girmesi ile anlaşılır.

TEPE LAMBASI FONKSİYON BUTONLARI:

TEPE LAMBASI IŞIK AÇ / KAPA BUTONU: Tepe lambasını açmak için kullanılır. Araç kullanıldığı sürece açık kalabilir. Araç kullanılmadığı zamanlar KAPALI konumda tutulması araç aküsünün ömrü açısından önemlidir. Butona basıldığı kumanda üzerindeki ışık simulasyonunun devreye girmesi ile anlaşılır.            
 SAĞ SOKAK LAMBASI IŞIK AÇ / KAPA BUTONU:Tepe lambası, tepe lambası aç/kapa butonu aracılığıyla aktif hale getirildikten sonra sağ sokak lambasını açmak için kullanılır. Butona basıldığı, kumanda üzerinde butona ait aydınlatma ledinin devreye girmesi ile anlaşılır.            
TEPE LAMBASI IŞIK MOD DEĞİŞTİRİCİ BUTON:Tepe lambası, tepe lambası aç/kapa butonu aracılığıyla aktif hale getirildikten sonra, bu buton kullanılarak tepe lambasının 5 modundan biri seçilir. Hangi modun seçildiği kumanda üzerindeki ışık simulasyonu kısmından görülebilir.
TEPE LAMBASI ARKA BÖLÜM AÇ / KAPA BUTONU:Tepe lambası, tepe lambası aç/kapa butonu aracılığıyla aktif hale getirildikten sonra arka tarafa bakan modülleri kapatmak için kullanılır. Butona basıldığı, kumanda üzerinde butona ait aydınlatma ledinin devreye girmesi ile anlaşılır.
SOL SOKAK LAMBASI AÇ / KAPA BUTONU:Tepe lambası, tepe lambası aç/kapa butonu aracılığıyla aktif hale getirildikten sonra sol sokak lambasını açmak için kullanılır. Butona basıldığı, kumanda üzerinde butona ait aydınlatma ledinin devreye girmesi ile anlaşılır.            

GECE/GÜNDÜZ MODU MANUEL SEÇİM BUTONU: LED gücünü maksimum %100’e çekmek için kullanılır.

SİREN FONKSİYON BUTONLARI:

Fonksiyon butonları harici sinyal yayımlanması ve siren çeşitlerinin seçimi için kullanılır.

ÇOK HIZLI: Bu siren cinsi çok hızlı ses değişimlerine sahiptir. Dar alanlarda ve kalabalık ortamlarda kullanılır. KORNA sesi ve ANONS önceliklidir. Mikrofon butonuna basıldığında siren susar ve mikrofondan anons yapılabilir. Mikrofon butonu bırakılınca siren kaldığı yerden devam eder.

HIZLI: Ana Polis siren seslerinden birisidir. Dar ve kalabalık alanlarda kullanılması tavsiye edilir. KORNA sireni ve ANONS önceliklidir. Mikrofon butonuna basıldığında siren susar ve mikrofondan anons yapılabilir. Mikrofon butonu bırakılınca siren kaldığı yerden devam eder.

YAVAŞ : Ana polis siren seslerindendir. Siren bu konumda normal bir yükselen – alçalan frekansa sahip bir ses üretir. HIZLI siren sesi ve ANONS önceliklidir. Mikrofon butonuna basıldığında siren susar ve mikrofondan anons yapılabilir. Mikrofon butonu bırakılınca siren kaldığı yerden devam eder.

EL: Ana polis siren seslerindendir. EL butonuna basıldığı sürece yayımlanır, buton bırakıldığında yavaşça kesilir. ANONS önceliklidir. Mikrofon butonuna basıldığında anons yapılabilir.

KORNA: KORNA butonuna basıldığında KORNA sesi yayımlanabilir. Bu konum aynı zamanda bir STAND-BY konumu olarak da kabul edilebilir. ANONS önceliklidir.

HARİCİ GİRİŞ: Harici bir ses sinyalinin (telsiz,radyo,teyp..gibi) cihaz yoluyla hoparlörden  yayımlanabilmesi bu  konumda sağlanır.

MİKROFON MANDALI: Anons yapılmasını sağlayan mandaldır. Basılı tutulduğu sürece mikrofon sinyalini yükseltip hoparlöre gönderir.

SES POTU: Anonsun ses seviyesini kontrol eden potansiyometredir.

[image: image3.png]


[image: image4.png]



                 Şekil-7  Siren cihazının arkadan görünüşü                           Şekil-8  Siren cihazının önden görünüşü

Şekil-7 deki sembollerin açıklaması şöyledir:

1. Harici giriş konektörü.

2. Transistör vidasının somunu.

3. Siren sigortası 15A.

4. Hoparlör bağlantısı (1.5 mm² GRİ) 

5. Hoparlör bağlantısı (1.5 mm² GRİ)

6. Strob (Dış) İkaz Lambalarının Kontrolü (2.5 mm² TURUNCU işaretli )

7. Park (İç) İkaz Lambalarının Kontrolü (2.5 mm² MAVİ )

8. Sol sokak Lambasının Kontrolü (1.5 mm² SİYAH)

9. Sağ sokak Lambasının Kontrolü (1.5 mm² SARI)

10. Araç aküsünün (+) kontak bağlantısı (2.5 mm² KIRMIZI )

11. Harici siren komutu ( + Akü veya - Akü bağlandığında siren aktive olur. 0.75 mm²  YEŞİL).

Opsiyonel bir özelliktir, müşteri talebine göre bağlantı yapılır.

12. Araç aküsünün (-) kontak bağlantısı (2.5 mm² KAHVERENGİ)

13. Araç aküsünün (-) kontak bağlantısı (2.5 mm² KAHVERENGİ)

14. Araç aküsünün (+) kontak bağlantısı (2.5 mm² KIRMIZI)

15. Araç aküsünün (+) kontak bağlantısı (2.5 mm² KIRMIZI)

16. Sağ sokak lambası ve park moduna ait sigorta 15A.

17. Sol sokak lambası ve strob moduna ait sigorta 15A. 

18. Transistör vidasının somunu.  

Şekil-8 deki sembollerin açıklaması şöyledir:

 1.     Uzaktan kumanda soketi

 2.     Açık/Kapalı ledi

CİHAZ İLE İLGİLİ UYGULANAN STANDARTLAR :

-SAE J 1849   Cihazdaki markalama ve işaretlemeler SAE J 595  ve 1849 gözetilerek belirlenmiştir.

-SAE J 1849 EVS3    Üretimde kullandığımız hoparlör standardımız
-SAE J 591 CLASS 1 Cihazımız ilgili standardın gerektirdiği fotometrik özeliklere sahiptir.
-SAE J 595 ‘e uygun olarak LED’lerin şartları ve ışık flash cycle,multiple pulse ve single flash mod  

-SAE J 1113/41  Cihazımız aynı ortamda bulunan diğer elektronik aletlere (Telsiz vb..) etki etmemeyi gerektiren ilgili standart koşullarına uygun olarak üretilmektedir.

-SAE J 578    Cihazda kullanılan Polikarbonat malzeme renkleri bu standart ile belirlenmiştir.

-EN 60825 –1 , IEC 825-1  Üretimde kullanılan LED’ler göz sağlığına uygundur 

-TS EN 573 –3  , DIN 1725 Üretimde kullanılan aliminyum standardımız ilgili standart ile belirlenmiştir.





























ZER Elektronik San.ve Tic.Ldt.Şti. Eskişehir yolu 9.Km. ANKARA Tel:+90(312)286 03 04   www.zerelektronik.com.tr

1

ZER Elektronik San.ve Tic.Ldt.Şti. Eskişehir yolu 9.Km. ANKARA Tel:+90(312)286 03 04   www.zerelektronik.com.tr


